Evropský sociální fond

Praha&EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Biopaliva

1.	Biopaliva jsou produktem, který se získává úpravou biomasy. Může se jednat o úpravy mechanické (štípání, drcení) a chemické (např. pyrolýza, fermentace či lisování). Podle konzistence rozlišujeme paliva tuhá, plynná a kapalná. Energie obsažená v biopalivech se uvolňuje při spalování především ve formě tepelné energie, kterou je možné dále využít.

2.	Bioplynové stanice v tuzemsku rozšířily řadu ekologických zařízení. V těchto stanicích se biomasa zahřívá ve vzduchotěsných reaktorech. Po dosažení teploty vhodné pro fermentaci se tato teplota udržuje pevně stanovenou dobu.

3.	Biopaliva pokrývají celosvětově podstatnou část spotřeby energie  – asi 15 %. Významně se na tom podílejí země třetího světa, kde slouží biopaliva k vytápění a vaření. V rámci Evropy využívají biopaliva především severské země (Švédsko, Finsko), ale i ostatní státy EU počítají v budoucnu s využitím biopaliv ve větší míře.

4.	Brikety jsou ekologickým palivem na bázi dřeva. Vyrábí se většinou z pilin či upravené kůry a lze je spalovat v tradičních zařízeních na spalování biomasy. Jejich výhřevnost je vyšší než u dřeva. Nejvyšší výhřevnost mají pelety. Pro jejich spalování je však třeba speciálně upravené zařízení, které má relativně vysoké pořizovací náklady. Z ekologického hlediska je ceněná především nízká produkce nežádoucích exhalací při spalování.

5.	Bioplyn vzniká při rozkladu biomasy v uzavřených nádržích. Obsahuje energeticky cenný methan. Bioplyn se nejčastěji používá k výrobě elektřiny a tepla (čističky odpadních vod, bioplynové stanice), ale i jako pohonná látka.

6.	Kapalná biopaliva našla svoje využití především v dopravě, ale lze je využít i pro výrobu tepla (např. topidla na biolíh). Bionafta jako ekologické palivo může být použita v různé míře v dieslových motorech. Ekologickým biopalivem je rovněž bioethanol, který kromě ekologické čistoty vykazuje antidetonační vlastnosti. Bionafta i bioethanol se staly povinnou součástí tradičních paliv (nafty a benzínu). Existují směrnice, které udávají povinný podíl biosložky v rámci EU (pro rok 2010 to bylo cca 6 % z celkové spotřeby pohonných látek).

7.	Dřevoplyn vzniká při procesu zplyňování biomasy. Působením vysokých teplot se ze suché biomasy uvolňuje hořlavý plyn, který lze za přítomnosti vzduchu spalovat a získávat potřebnou energii. Dřevoplyn je možné ze zařízení bez přístupu vzduchu odvádět a dále zpracovávat mimo. Dřevoplyn má široké energetické využití: pohonná látka, vaření, topení a výroba elektřiny. Problémem výroby dřevoplynu jsou dehtové látky, které sice zvyšují výhřevnost přímo spalovaného dřevoplynu, ale mají negativní účinky na lidské zdraví.

8.	Mezi kapalnými biopalivy rozlišujeme kapalná biopaliva na bázi alkoholu (např. bioethanol), biooleje (např. bionafta), zkapalněna mohou být také plynná biopaliva. Spory kolem ekologického přínosu kapalných biopaliv odstartovaly ve výrobě ekologických paliv snahu nahradit zemědělské plodiny jiným zdrojem.

9.	Mezi tuhá biopaliva patří dřevo v různých formách: polena, brikety, pelety, štěpka či piliny. Dále se k tuhým palivům řadí sláma, seno apod. Dřevo, nejběžnější tuhé palivo, má srovnatelnou výhřevnost s hnědým uhlím. Výhřevnost tuhých paliv výrazně ovlivňuje především jejich vlhkost. Dnes získávají popularitu dřevěné brikety či pelety.

(Zdroj: http://www.nazeleno.cz/biopaliva.dic, upraveno, zkráceno)

Otázky a úkoly:

- Seřaďte správně odstavce podle logické, faktické, event. časové návaznosti a souvislosti.

……………………………………………………………………………………………………….

- Podtrhněte v textu alespoň 6 odborných výrazů.

- Vypište definici biopaliv.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Tuto definici biopaliv se naučte nazpaměť. Poté naučte tuto definici nazpaměť svého spolužáka z jiné skupiny. Po kontrole správně přeříkané definice u vyučující Vás tento spolužák na oplátku naučí svoji definici. Která dvojice skupin tuto činnost ukončí jako první, vyhrává.

- V textu není záměrně vysvětlen pojem biomasa. Pokuste se za pomoci internetu vytvořit definici tohoto pojmu tak, aby byla co nejvýstižnější a nejsrozumitelnější.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………