LP Stanovení teploty tání organické látky.

Úkol: Změřit teplotu tání pokusem.

Pomůcky: teploměr, speciálně tvarovaná zkumavka=Thieleho bodotávek., zátka s výřezem pro teploměr, silikonový olej (nebo parafinový)

Chemikálie: vzorky látek – kyselina citrónová, šťavelová.

Teorie: Teplota tání je důležitá vlastnost organických látek, které se užívá k identifikaci jednotlivých sloučenin a ke zjišťování jejich čistoty. Nečistoty teplotu tání snižují.

Pracovní postup: Sestavíme si aparaturu, a to za užití Thieleho bodotávku nebo si vystačíme s varnou baňkou (viz obr. 1). Ze skleněné trubičky vytáhněte nad plamenem kahanu kapiláru o vnitřním průměru 1 mm- Z kapiláry uřízněte kapiláru o délce 5-6 cm a na jednom konci ji zatavte. Do takto upravené kapiláry vpravte takové množství zkoumané látky, aby vytvořila sloupeček vysoký asi 5 mm. Látku v kapiláře upěchujte tak, že kapiláru nechte padat 50-60 cm dlouhou skleněnou trubicí. Kapiláru se vzorkem přichyťte slabým proužkem pryžové hadičky či slabým měděným drátkem k teploměru tak, aby byl vzorek vedle středu baničky se rtutí. Teploměr s kapilárou pak zasuňte do zátky s postranním výřezem a vložte do bodotávku nebo aparatury sestavené podle schématu. Při stanovení teploty tání do 100°C naplňte bodotávek či baňku vodou, při stanovení  teplot do 250°C užijte silikonový olej, při teplotách nad 250°C použijte parafín. Aparaturu zahřívejte zpočátku poměrně rychle, ale při dosažení teploty asi 20°C nižší, než je teplota tání (stanovte ji nejdříve jednou orientačně), zahřívání zmírněte tak, aby teplota stoupala jen o 1-2°C za jednu minutu. Teplotu tání odečtěte v okamžiku, kdy dojde k vytvoření menisku kapaliny na kapiláře. Konec teploty tání (tj. stav kdy roztaje všechna látka v kapiláře) bývá konec o 1-3°C vyšší. Stanovení teploty tání proveďte třikrát a z těchto hodnot vypočtete průměr.

Obr. 1 Schema aparatury pro zjištění teploty tání.

Závěr: