LP Uhličitany a hydrogenuhličitany.

Úkol: Dokázat uhličitany a hydrogenuhličitany ve vodě kvalitativně i kvantitativně.

Pomůcky: zkumavka, držák na zkumavky, pipeta 10 ml s balónkem nebo byreta, kapátko, Erlenmayerova baňka 100 ml, kahan, kleště, Universální Indikátorové Papírky -  pH papírky.

Chemikálie: kyselina chlorovodíková 0,1 M, roztok Methyloranže 0,1%, 10% roztok chloridu barnatého, 5% roztok Fenolftaleinu.

Teorie: Přítomnost oxidu uhličitého můžeme najít v některých minerálních vodách, v dešťové vodě  ve které je rozpuštěný atmosférický oxid uhličitý, ve vodě, kde se oxid uhličitý uvolňuje při dýchání živých organismů i mikroorganismů při rozkladu organického materiálu. Ve vodách jezer a nádrží koncentrace oxidu uhličitého roste v noci, kdy se nemůže dýchání účastnit chlorofyl, který potřebuje světlo. Oxid uhličitý rozpuštěný ve vodě dává vznik kyselině uhličité, která rozpouští v krasových oblastech nerozpustný uhličitan vápenatý a tímto způsobem pak vznikají krasové jevy, jako jsou krápníky (stalagmity, stalaktity, stalagnáty), jeskyně, propadání, škrapy apod. Kyselina uhličitá reaguje se sloučeninami vápníku a hořčíku z půdy za vzniku odpovídajících uhličitanových solí. Nejčastěji se uhličitany a hydrogenuhličitany vyskytují ve vodě jako soli vápníku, hořčíku a sodíku. Hydrogenuhličitany hořčíku a vápníku způsobují přechodnou tvrdost vody, kterou snadno odstraníme povařením, za vzniku příslušných uhličitanů vápníku a hořčíku („ vodní“, „kotelní“ kámen). Uhličitanový iont je ve vodě málo rozpustný, a proto je ve vodě přítomný jen ve velmi malém množství.

Je-li pH vzorku nižší než 4,3, tak je oxid uhličitý vždy rozpuštěn na kyselinu uhličitou. V rozmezí pH hodnot 4,3-12,6 se vyskytují hydrogenuhličitany. Uhličitanový anion lze detekovat až při pH nad 8,3.

Stanovení oxidu uhličitého ve vodě patří k důležitým analýzám nejen v průmyslu, ale i ve stavitelství a uplatňuje se stále více při ochraně památek.

Pracovní postup: Kvalitativní analýza – Nejdříve stanovíme UIP pH roztoku. Pak odlijeme 5 ml zkoumaného vzorku do zkumavky. Přidáme 10 kapek 10% roztoku chloridu barnatého a minutu zahříváme nad kahanem v držáku na zkumavky. Vznik sraženy poukazuje na přítomnost uhličitanů, hydrogenuhličitanů nebo síranů. Ke sraženině přidáme 1 ml 0,1M HCl. Pokud se sraženina nerozpustila, tak to dokazuje přítomnost síranových iontů.

Kvantitativní analýza – Do Erlenmayerovy baňky vlijeme 25 ml vzorku vody například minerálku a přidáme k ní 5 kapek 5% roztoku fenolftaleinu. Z byrety postupně přidáváme 0,1 M HCl, dokud nedojde k barevné změně. Jakmile tak nastane, zapíšeme si hodnotu objemu přidané kyseliny chlorovodíkové. (V1).

Potom přidáme do Erlenmayerovy baňky 5 kapek 0,1% roztoku methyloranže a pokračujeme v titraci, dokud směs nezmění barvu ze žluté na nahnědlou až lososovou. Zapíšeme si objem přidané kyseliny chlorovodíkové. (V2).

Titraci proveďte třikrát a V1 a V2 zadejte při výpočtu průměrnou hodnotu.

Úkoly:

- Vysvětlete princip kvalitativního zjišťování uhličitanů a hydrogenuhličitanů, síranů – vyjádřete chemickými reakcemi.

- Vypočtěte koncentraci uhličitanových, hydrogenuhličitanových iontů podle vzorečků:

meq/l CO32- = 1000. 0,1 V1/ 25

meq/l CO32- = meq/l .60

meq/l HCO3- = 1000.0,1. (V2 – V1)/25

meq/l HCO3- =meq/l.61

- Vysvětlete princip kvantitativního zjišťování uhličitanů a hydrogenuhličitanů, síranů acidimetrickou titraci.

- Vysvětli, co je bod ekvivalence a nakresli titrační křivku.

- Vypočítané množství hydrogenuhličitanů obsažených ve vzorku porovnejte s tabulkou č. 1.

Tabulka č. 1

- Vysvětlete pojmy, přechodná a trvalá tvrdost vody a napište jakými ionty je způsobena?

Závěr: